Tytuł projektu:  Przebudowa (modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Warszawie przy ul. Środkowej 16 usytuowanego na działce ew. nr 7 z obrębu 
4-13-03 w dzielnicy Praga Północ.

Liczba pozyskanych w ramach przedsięwzięcia lokali mieszkalnych: 11 mieszkań

Wartość inwestycji: 7 364 800,87 zł

Wkład m.st. Warszawy: 1 793 310,09 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego: 5 571 490,78 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Rozpoczęcie inwestycji: 18.01.2022 r.

Zakończenie inwestycji: 09.11.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków lokalowych mieszkańców warszawskiej Pragi Północ poprzez wykonanie przebudowy i prac modernizacyjnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Środkowej 16 oraz przywrócenie cech stylowych elewacji frontowej.

Opis zadania na etapie prowadzenia prac: Budynek powstał około 1930-40 roku, ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego ulicy Środkowej.

Budynek w części głównej to budynek trzykondygnacyjny na rzucie prostokąta, kryty dwuspadowym dachem. Budynek posiada oficynę prawą i oficynę lewą obecnie utrzymaną tylko częściowo w dalszej części rozebraną. Oficyny kryte dachem jednospadowym. Budynek pełni rolę budynku wielorodzinnego. Posiada 3 kondygnacje nadziemne, nieużytkowe poddasze oraz jedną kondygnację podziemną.

Przeprowadzono częściową termomodernizację, doposażono kamienicę w centralne ogrzewanie i podłączono do ciepłej wody z sieci miejskiej.  W celu polepszenia warunków mieszkaniowych zlikwidowano cienkie ściany działowe faktycznie spełniające funkcje ścian międzylokalowych. W ich miejsce wykonano nowe przegrody o izolacyjności akustycznej spełniającej aktualne przepisy. W miejsce drewnianych stropów wykonano stropy typu Rector, spełniające warunki ppoż. oraz wykonano nowe warstwy posadzkowe. Całkowitym zmianom aranżacyjnym poddano lokale mieszkalne i usługowe w budynku, co pozwoliło na doposażenie mieszkań w pełnowymiarowe łazienki.

Mieszkania są wykończone, na podłogach ułożono panele, w łazienkach i kuchniach płytki gresowe. Mieszkania zostały wyposażone w kuchenki elektryczne, zlewozmywaki z szafkami, wc, prysznice, umywalki.

Budynek odzyskał historyczny wystrój elewacji i klatek schodowych.