OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja ogólnobudowlana budynków znajdujących się zasobach ZMW

Charakterystyka obiektu:

Warszawa ul. Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4

Nieruchomość (Warszawski Pawilon Architektury „Zodiak”) położona przy Pasażu S. Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście na działce nr 95 z obrębu 5-03-10 o powierzchni 848,37 m2, zabudowana budynkiem. Budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej, o powierzchni zabudowy 313,5 m2 i użytkowej 559,75m2.

II. Przedmiot konserwacji:

- części budynku (korytarze - drzwi wewnętrzne, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne i socjalne, okna, dachy, elewacje, schody zewnętrzne.

- ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne nieruchomości.

III. Zakres konserwacji

- Roboty ślusarskie:

- sprawdzanie, regulacja zamków, zasuw, zawiasów drzwiowych w drzwiach wewnętrznych i wewnętrznych części wspólnych budynków,

- wymiana lub naprawa klamek, zamków, wkładek podklamkowych,

- sprawdzanie i regulacja samozamykaczy,

- sprawdzanie i regulacja stolarki okiennej wraz z okuciami,

- smarowanie zawiasów i zamków,

- wymiana bądź naprawa drzwiczek do wnęk licznikowych,

- naprawa lub wymiana włazów dachowych,

- naprawa ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

- naprawy drabin kotwionych do budynków oraz schodów ewakuacyjnych zewnętrznych.

- inne drobne naprawy ślusarskie.

- Roboty dekarsko - blacharskie:

- utrzymanie porządku na powierzchni dachu, zadaszeń, okapów (w tym m.in.: usuwanie liści, gałęzi oraz innych stwarzających zagrożenie dla użytkowników budynku lub konstrukcji samego budynku np.: wiszący tynk, czy obróbka blacharska),

- czyszczenie rynien i rur spustowych, czyszczenie musi odbywać się minimum raz w miesiącu, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku),

- wykonanie prac naprawczych dotyczących zabezpieczenia dachu przed przeciekami, uszczelnianie zaobserwowanych przecieków, krycie papą o pow. do 2 m² w jednym miejscu oraz inne prace zabezpieczające przed zalaniem pomieszczeń wspólnych i pomieszczeń najemców,

- naprawa uszkodzonych instalacji odgromowych,

- naprawa uszkodzonych lub zerwanych elementów dachowych, pokrycia, rynny, rury, ław kominiarskich itp.,

- naprawa świetlików dachowych,

- lutowanie złączy rynien,

- oczyszczanie, prostowanie haków rynnowych i obejm do rur spustowych,

- uzupełnianie śrub w obejmach do rur,

- naprawa i mocowanie obróbek fartuchów zaokiennych,

- udrażnianie przewodów kominowych wraz z ich uszczelnieniem, dbanie o właściwy stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem,

- inne drobne naprawy dekarsko-blacharskie.

- Roboty szklarskie:

- uzupełnianie uszczelnienia ram okiennych i drzwiowych (aluminium powlekane),

- uzupełnianie okitowania ram metalowych i drewnianych świetlików dachowych,

- inne drobne naprawy szklarskie.

- Naprawy drobnych uszkodzeń elementów budowlanych:

- drobne naprawy przewodów kominowych /zakres usługi nie obejmuje usuwania usterek i wykonywania zaleceń po okresowych przeglądach stanu technicznego obiektów/,

- drobne naprawy posadzek w częściach wspólnych,

- usuwanie drobnych uszkodzeń elementów elewacji budynków wraz z malowaniem,

- konserwacja i drobne naprawy schodów /stopnie, poręcze, tralki, balustrady itd./,

- konserwacja, drobne naprawy, wymiana oraz montaż elementów wyposażenia części wspólnych /np. krat, wyłazów dachowych, uchwytów do flag, odbojników,

- konserwacja, wymiana oraz montaż tablic, znaków ostrzegawczych i informacyjnych w częściach wspólnych budynków,

- Pozostałe prace:

- drobne naprawy malarskie,

- drobne naprawy stolarskie,

- zabezpieczania budynku wyłączonych przed dostępem osób postronnych wraz umieszczeniem tablic ostrzegawczych.

- zgłaszanie wszelkich usterek Zamawiającemu;

IV. Częstotliwość wykonywanych czynności:

Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej budynku. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni potencjał do pełnej realizacji prac konserwacyjnych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, a osoby wykonujące usługi z tym związane winny posiadać niezbędne kwalifikacje dla właściwej realizacji zamówienia.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

- zapewnienie nieprzerwanej obsługi serwisowo – eksploatacyjnej wymienionego wyżej obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i parametrami technicznymi,

- dokonywanie sprawdzenia przedmiotu umowy w zakresie: czy nie występują awarie, usterki techniczne, czy nie zachodzi konieczność wykonania drobnych prac remontowych,

- w przypadku wystąpienia konieczności, wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi zakres robót i czas przystąpienia do prac,

- sporządzanie miesięcznych zestawień (raportów) z wykonywanych prac konserwacyjnych potwierdzonych przez administratora lub pracownika ochrony,

- reprezentowanie interesów zamawiającego oraz doradztwa technicznego.

W przypadku zaistnienia awarii Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niezwłocznie od chwili otrzymania zgłoszenia przystąpił do usunięcia awarii i powstałych usterek. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego pogotowia technicznego z czasem reakcji do 60 minut od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości natychmiastowego usunięcia awarii – Wykonawca zobowiązany jest do jej zabezpieczenia do czasu naprawy.

Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii, zakres prac wykraczający poza zakres prac konserwacyjnych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac (przedmiaru robót) i przedłożenia Zamawiającemu. Po uzgodnieniu i zweryfikowania zakresu prac przez Zamawiającego, uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz otrzymania odrębnego pisemnego zlecenia od Zamawiającego, Wykonawca wykona przedmiotowe prace. Podstawą zlecenia w zakresie kwoty i zakresu prac będzie kosztorys inwestorski sporządzony przez Zamawiającego. Odbiór tych prac i rozliczenie odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowić będzie podstawę do złożenia faktury.

Zamawiający może zlecić wykonanie prac wykraczających poza zakres usług konserwacyjnych innemu Wykonawcy.

Wykonywanie napraw bieżących i awaryjnych, nie objętych gwarancją, a związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania budynku objętego zakresem zamówienia, odbywać się będzie każdorazowo na zlecenie Zamawiającego.

V. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 14-02-2025 r. do  31-12-2025 r.