Załącznik nr 1 do ZO

Załącznik nr 1 do Umowy

Zamawiający:		Miasto Stołeczne Warszawa

w imieniu którego działa

Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Jednostka Budżetowa

01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 62

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z oceną stanu i waloryzacją oraz pomiarami geodezyjnymi na działce ew. nr 25 obr. 1-03-10 przy ul. Sobieskiego 100 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

II. Zakres usługi:

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - wykonanie inwentaryzacji zieleni, zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Sobieskiego 100 oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zgodnie z załącznikiem nr 1, o przybliżonej łącznej powierzchni 8 580 m2. Inwentaryzacja powinna:

    - zawierać wyniki analizy oraz zebrane w terenie informacje o wszystkich drzewach i krzewach i być wykonana indywidualnie dla każdego drzewa;

    - wskazywać lokalizację roślin w oparciu o pomiary geodezyjne;

    - opisywać liczbę, gatunki wraz z odmianami, parametry wielkościowe (wysokość, obwód pni mierzony na wys. 5 cm i wys. 130 cm od poziomu terenu, średnice koron drzew);

    - opisywać stan fitosanitarny roślin. Należy wykonać opis istotnych, widocznych cech/wad drzewa, mających wpływ na jego stan / stabilność, w tym określenie jego witalności. Należy ocenić objętościowy procent suszu w koronie drzewa. Wykonawca oceni wizualnie nabiegi korzeniowe, pień i koronę drzewa, a w szczególności oceni cechy budowy, w tym obecność rozkładu, kondycji, a także oceni otoczenie drzewa. Ocena wizualna winna być w razie potrzeby uzupełniona badaniem młotkiem oraz sondą arborystyczną. Ocenę stanu drzew dodatkowo należy wykonać w oparciu o klasyfikację ujętą w tabeli nr 5 – załącznik nr 2;

    - wskazywać obrysy powierzchni trawników, grup podrostów, odrosty karp, rabaty z roślinami ozdobnymi;

    - wskazywać egzemplarze cenne, odznaczające się szczególnymi walorami: przyrodniczymi, krajobrazowymi, historycznymi, kulturowymi, wyróżniające się rozmiarami, wiekiem, pokrojem, gatunkiem, odmianą itp.;

    - wskazywać zaobserwowane budki, gniazda, dziuple, siedliska chronionych gatunków fauny i flory oraz grzybów, inwazyjne gatunki obce;

    - określać stopień ingerencji roślin w budynki, drogi, parkingi, ogrodzenia;

    - zawierać wytyczne i wnioski do dalszego sposobu postępowania z zielenią, w tym wytyczne do  zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających, zapisane w formie uwag. Należy wskazać zakres prac w zakresie pielęgnacji/ zabezpieczenia (np. korekty koron) lub usunięcia drzew i wymiany na nowe nasadzenie. W przypadku drzew wskazanych do usunięcia, należy podać uzasadnienie w formie dokładnej oceny stanu zdrowotnego (opis i parametry ubytków, zamierania pędów/korony, spróchnienia itp.), stopnia zagrożenia dla zdrowia i mienia ludzkiego (opis statyki drzewa, zamieranie pędów w koronie drzewa, stabilności podstawy pnia) oraz opis gatunków chronionych  przypadku wystąpienia;

    - składać się z 3 części: opisowej, tabelarycznej i rysunkowej, które winny być ze sobą spójne. Tabelę należy wykonać w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 (zaleca się by tabela została zrobiona w programie excel);

    - zawierać dokumentację fotograficzną;

  - wykonanie nw. pomiarów geodezyjnych na terenie nieruchomości przy ul. Sobieskiego 100:

    - lokalizacji zieleni umożliwiającą wykonanie inwentaryzacji zieleni zgodnie z wytycznymi w pkt. a, w szczególności: lokalizacji drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm od ziemi przekracza 50 cm; krzewów o skupiskach pow. 10 m2, lub wys. pow. 1,5 m;

    - poziomów wejść oraz tarasów wejściowych do wielopiętrowych budynków, (należy podać górne i dolne wysokości schodów i ramp) wraz z pomiarem wysokości poszczególnych tarasów oraz domierzeniem brakujących okien i drzwi na parterze zgodnie), zgodnie z załącznikami nr 4 a, b, c;

    - poziomów okien budynków wielopiętrowych;

    - wysokości wielopiętrowych budynków (każdego poziomu dachu);

    - poziomów 2 dolnych rzędów okien oraz wysokość sąsiadującego, wielopiętrowego budynku, zlokalizowanego na działce ew. nr 30 obr. 1-03-10;

    - lokalizacji zachowanych elementów zagospodarowania działki (kwietników, urządzeń zabawowych);

    - lokalizacji / poziomów ogrodzenia.

- Na zdjęciach dołączonych do opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach nr 4 a, b, c, zaznaczono punkty do pomiaru.

- Pomiary geodezyjne winny być zrealizowane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

- Inwentaryzacja zieleni winna być zrealizowana przez osobę/osoby, posiadającą/-ce wykształcenie kierunkowe przyrodnicze, co najmniej średnie techniczne oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, potwierdzone udziałem przy realizacji co najmniej 3 podobnych zadań na terenach zieleni lub być absolwentem kursów zawodowych prac z drzewami oraz posiadać minimum 4 lata doświadczenia zawodowego, potwierdzone udziałem przy realizacji co najmniej 6 podobnych zadań na terenach zieleni.

- Zakres umowy należy wykonać w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego mapę numeryczną (plik dxf). Pomiary geodezyjne mają na celu uszczegółowienie jej treści i stanowić będę materiał wyjściowy / pomocniczy dla projektantów. Przedmiot umowy nie obejmuje zgłoszenia wyników pomiarów do zasobu miasta.

- Wejście na teren nieruchomości możliwy jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (teren jest zamknięty i objęty ochroną), z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Wyniki pracy należy dostarczyć w formie:

  - papierowej – 2 egz. Rysunki w stalach zapewniających czytelność map na wydrukach w formacie A3. Rysunki opatrzone podpisami przez osoby przygotowujące inwentaryzację zieleni oraz geodetę dokonującego pomiary;

  - elektronicznej – 1 egz (pliki otwarte w formatach dwg, docx, xlsm, oraz pliki zamknięte wyeksportowane do pdf – zaleca się by całe opracowanie stanowiło 1 plik).

- Wykonawca zrealizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1478), oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, przepisami BHP, uzgodnieniami z Zamawiającym, oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. trawniki, chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie, plac zabaw, itp.). Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac.

(sąsiadujący, wielopiętrowy budynek zlokalizowany na działce ew. nr 30 obr. 1-03-10)