Załącznik nr 1 do ZO

Załącznik nr 1 do Umowy

Zamawiający:		Miasto Stołeczne Warszawa

w imieniu którego działa

Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Jednostka Budżetowa

01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 62

Klasyfikacja robót (kody CPV):

71220000-6 usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 usługi architektoniczne inżynieryjne i planowanie

71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Opis przedmiotu zamówienia

# I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy możliwości zabudowy nieruchomości przy ul. Kaczorowej 2 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dz. ew. nr 14/144 z obrębu 4-07-02) budynkami wraz z terenami towarzyszącymi o niżej wskazanych programach funkcjonalnych, a także oszacowanie kosztów prac projektowych i robót budowlanych, złożenie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uczestniczenie w prowadzonym przez urząd postępowaniu do czasu uzyskania tych decyzji, w tym dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień wniosków.

Działka nr 14/144 z obrębu 4-07-02 ma powierzchnię 55 152 m². Na jej terenie, pod adresem ul. Kupiecka 15, zlokalizowana jest noclegownia ze schroniskiem dla osób w kryzysie bezdomności, zajmująca teren o powierzchni 2 518 m². Budynek ten przewidziany jest do zachowania. Budynki magazynowe (zlokalizowane w południowo zachodniej części działki) są w trakcie prac rozbiórkowych.

Obszar nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia projektu planu ogólnego przewidują dla tego obszaru strefę planistyczną 359 SW – „strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną”.

Koncepcja zagospodarowania powinna zapewniać realizację następującego programu funkcjonalnego na działce ewidencyjnej nr 14/144 z obrębu 4-07-02:

- Archiwum zakładowe – budynek ok. 3 000 m2

- powierzchnia umożliwiająca montaż regałów jezdnych mieszczących nie mniej niż 30 000 mb dokumentacji przechowywanej w pudłach archiwizacyjnych. Przeliczenie metrów bieżących akt na wymaganą powierzchnię zależy od zastosowanej technologii przechowywania dokumentacji oraz wysokości pomieszczeń,

- powierzchnia powinna być podzielona, preferencyjnie, na dwa pomieszczenia: jedno przeznaczone dla dokumentacji kategorii „A”, mieszczące ok. 4 000 mb dokumentów, oraz drugie przeznaczone na pozostałą dokumentację,

- usytuowanie magazynów na poziomie terenu lub na wyższych kondygnacjach, przy zapewnieniu odpowiedniej nośności stropów,

- zapewnienie nośności stropów 8-10 KN/m2,

- wymagana minimalna odległość pomiędzy regałami wynosi 80 cm; należy zapewnić zabezpieczenie regałów jezdnych w postaci czujników zgniatania oraz ograniczników składowania dokumentacji,

- wysokość i szerokość półek powinny być dostosowane do przechowywania dokumentacji zgodnie z wymaganiami użytkownika. Obecnie większość dokumentacji przechowywana jest w kartonach dostarczanych przez BA o wymiarach: 100 × 255 × 330 mm, 150 × 255 × 330 mm oraz 350 × 260 × 110 mm. Dodatkowo należy zapewnić odstęp 4–5 cm pomiędzy półką a ustawionym na niej pudłem. Po obciążeniu aktami półki ulegają ugięciu, co utrudnia wyjmowanie dokumentacji,

- wysokość regałów powinna być o co najmniej 50 cm mniejsza od wysokości pomieszczenia,

- zapewnienie miejsc pracy dla co najmniej 20 archiwistów oraz co najmniej 4 stanowisk do przeglądania akt, przeznaczonych do czasowego pobytu pracowników. Ponadto należy zapewnić czytelnię w bezpośrednim sąsiedztwie archiwum, przeznaczoną dla klientów przeglądających akta, dla 4–6 osób,

- magazyny archiwum zakładowego muszą być zorganizowane zgodnie z zapisami rozdziału 3 załącznika nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67),

- zastosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zapewniających dopuszczalną gęstość obciążenia ogniowego na poziomie co najmniej 4 000 MJ/m².

- Magazyn na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności – min. 4 000m2:

- zapewnienie dodatkowych pomieszczeń dla 5 osób obsługujących magazyny, wraz z zapleczem socjalnym, toaletami oraz szatniami,

- wyposażenie obiektu w agregat prądotwórczy wraz z magazynem paliwa, zapewniające ciągłość funkcjonowania przez co najmniej 72 godziny, oraz wydzielenie odrębnych stref dla: energii (akumulatory), chemikaliów i środków dezynfekcyjnych, żywności oraz leków,

- zapewnienie rampy załadunkowo-rozładunkowej dla średnich i dużych samochodów dostawczych, umożliwiającej jednoczesną obsługę kilku stanowisk wydawania zasobów),

- zapewnienie dojazdu dla średnich i dużych samochodów dostawczych (samochodów ciężarowych o długości 16–18 m), umożliwiającego szybki załadunek i rozładunek w warunkach kryzysowych; preferowany jest czytelny podział na strefę załadunku i strefę oczekiwania, brak kolizji z ruchem pieszym oraz organizacja ruchu jednokierunkowego,

- zapewnienie na placu przy magazynie rezerwy terenu pod mobilny namiot, tymczasowe składowiska oraz punkt dystrybucji,

- preferowane jest, aby powierzchnia zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (tj. powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia) stanowiła powierzchnię mniejszą niż 1 ha.

- Budynek administracyjny – min. pow. użytkowa 2 000 m2

  - o parametrach wynikających z możliwości zabudowy określonych na podstawie przeprowadzonej analizy urbanistycznej oraz zapisów projektu Planu Ogólnego),

  - z czytelnie wyodrębnioną strefą wejścia do budynku przeznaczoną dla interesariuszy,

  - z garażem podziemnym oraz garażem naziemnym przeznaczonym co najmniej dla interesariuszy.

- Rezerwa na funkcje publiczne o pow. ok. 14 000 m2 – 15 000 m2

- Rezerwa na teren zieleni o pow. ok. 2 500 m2, zgodnie ustaleniami Planu Ogólnego, w południowo-wschodnim narożniku działki, przy kanale Żerańskim

- Zachowanie budynku noclegowni przy ul. Kupiecka 15, wraz z terenem teren sąsiadującym, o powierzchni 2 518 m2

- Ponadto:

  - Czytelny układ budynków, wydzielona strefa magazynowa (możliwość ogrodzenia tej części terenu), układ drogowy,

  - Miejsce doraźnego schronienia,

  - Zieleń towarzysząca w szczególności w obrębie parkingów, w sąsiedztwie noclegowni

  - Miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, w lokalizacji i ilości uzgodnionej z 
Zamawiającym,

  - Preferowane zapewnienia komunikacji dla mieszkańców sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne z planowanym w Planie Ogólnym terenem zieleni przy kanale Żerańskim,

  - Zamawiający rozważa dokonanie podział nieruchomości na potrzeby poszczególnych elementów programowych oraz etapowanie realizacji inwestycji niezależnie od siebie. Z tego względu zaleca się by poszczególne elementy programowe były względem siebie niezależne funkcjonalnie.

# II. Zakres usługi w szczególności obejmuje:

- ETAP I. Opracowanie wstępnej dwuwariantowej koncepcji zagospodarowania terenu. Koncepcje powinny różnić się między sobą. Koncepcje powinny zostać sporządzone w oparciu o wytyczne programowe zawarte w pkt „I. Przedmiot zamówienia:”, przeprowadzoną we własnym zakresie analizę planistyczną (m.in. zawierającej analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, przy uwzględnieniu warunków projektu planu ogólnego (https://architektura.um.warszawa.pl/plan-ogolny), oraz obowiązujących przepisy prawa. W koncepcji należy zamieścić:

  - rzuty projektowanego zagospodarowania terenu, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-użytkowego,

  - gabaryty projektowanych budynków w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego. Zaleca się przewidzenie dodatkowego zapasu powierzchni użytkowej względem powierzchni wynikającej z powyższego opisu,

  - układ komunikacyjny dla poszczególnych funkcji, w tym m.in. z podziałem na strefy ruchu pieszego i samochodowego wraz z miejscami parkingowymi, strefy wejść do budynków, wjazdy na teren, miejsca składowania odpadów oraz strefy techniczne z zapewnionym dostępem dla służb i dostaw,

  - informacje o parametrach projektowanych budynków oraz zagospodarowania terenu, w szczególności dotyczące: powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy, liczby kondygnacji, liczby miejsc parkingowych, kubatury budynków oraz powierzchni użytkowej,

  - informacje o ewentualnych trudnościach lub zagrożeniach związanych z realizacją inwestycji.

- ETAP II: Opracowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenu, uwzględniającej uwagi Zamawiającego (wariant 3 koncepcji). Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru jednej z dwóch przestawionej w Etapie I koncepcji bez uwag.

- ETAP III: Przygotowanie wniosków o warunki zabudowy lub ustalenie inwestycji celu publicznego, dla niezależnych obszarów funkcjonalnych, wytypowanych wraz z Zamawiającym, w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję, w tym uzyskanie na ich potrzebę:

  - informacji o zapotrzebowaniu na media oraz uzyskanie od gestorów sieci zapewnienia dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej,

  - kopii map zasadniczych wraz z informacją z katastru, adekwatnie do zakresu wniosków, w skali 1:500 lub 1:1000, w wielkości umożliwiającej wykonanie analizy obszaru,

  - wypisów z ewidencji gruntów dla działek objętym wnioskami – o ile będzie to wymagane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian lub uzupełnień wniosków na wezwanie Zamawiającego lub właściwego organu, w terminach określonych w Umowie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku, otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Zamawiającego. W tym przypadku Strony zawrą stosowny aneks do umowy.

- ETAP IV: Określenie szacunkowych kosztów prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych dla poszczególnych, niezależnych obszarów funkcjonalnych wraz ze wskazaniem podstaw przyjętych do dokonania niniejszego szacunku.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przeprowadzania uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi. Wszelkie zapytania dotyczące elementów programu funkcjonalnego należy zgłaszać na piśmie do Zamawiającego. Ewentualne uzgodnienia z docelowymi użytkownikami będą prowadzone za pośrednictwem Zamawiającego.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach roboczych z Zamawiającym. W ramach umowy przewiduje się dwa spotkania robocze, m.in. w celu omówienia wyników analiz i dwuwariantowych koncepcji wstępnych oraz ustalenia podziału zakresów i etapów realizacyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności jego udziału w spotkaniu. Spotkania będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, wskazanej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub w formule on-line.

Dokumentacja sporządzona dla każdego z obszarów inwestycyjnych ma umożliwić uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz stanowić wytyczne do projektowania w ramach postępowania na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

# III. Uszczegółowienie zakresu i warunków wykonania zamówienia:

Zamówienie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania. W tym celu Wykonawca będzie dysponował osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji projektantów, posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokumentację należy przygotować:

- w formie papierowej – w 3 egzemplarzach, obejmujących zatwierdzony przez Zamawiającego ostateczny projekt koncepcyjny oraz szacunek kosztów,

- w formie elektronicznej – po 1 egzemplarzu w formatach: (.pdf), (.dwg) oraz (*.docx)

- dokumentacja w formie elektronicznej powinna być tożsama z wersją papierową.

Dokumentację należy zaopatrzyć w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, a także że została przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz że jest spójna i jednolita pod względem zapisów w wersji elektronicznej i papierowej.

# IV. Załączniki:

- Obszar inwestycji

- Mapa archiwalna nieruchomości (plik dxf Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy)